# B. 	TECHNISCHE BEPALINGEN : BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

### B.1.2. BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT VAN DE DIENSTVERLENER

#### B.1.2.1. AlgemeeNHEDEn

1)-	De dienstverlener dient bij de uitvoering van elke opdracht de prestaties uit te voeren die hem ingevolge de wet van 4 augustus 1996, het koninklijk besluit van 25 januari 2001 en onderhavig bestek worden opgelegd en dit conform de modaliteiten die in deze documenten zijn vastgelegd.

Met het oog op de bescherming van de werknemers en ter voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten is hij belast met:

- de coördinatie tussen alle interveniënten van de algemene preventieprincipes (zoals vermeld in   artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996), bij de organisatorische keuzes met betrekking tot de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd.

- de organisatie van de wederzijdse informatieverstrekking tussen de interveniënten.

- 2)-	De inschrijvers moeten de aanduidingen van de geschatte oppervlakte controleren in functie van de bijgevoegde plannen en van metingen die ter plaatsen moeten worden uitgevoerd.

- De inschrijver moet het gebouw bezoeken voor hij een prijs overhandigt.

- Het bewijs van bezoek dat de beheersdienst levert zal bij de inschrijvingen moeten worden gevoegd. Door het indienen van een inschrijving erkent de aannemer dat hij de plaats goed kent.

- Weglatingen, om welke reden dan ook, worden niet toegelaten.

- Voor bijkomende informatie kan U terecht bij

de Heer Frederik LEERS, Attaché - Industrieel ingenieur bij de Regie der Gebouwen,

beheerder van het complex « Administratief Centrum Kruidtuin »

Tél.  02 / 210 . 60 . 50

e-mail  :  frederik.leers@buildingsagency.be

OF

de Heer Bernard Dailliet, technische medewerker,

Tél . 02 / 210 . 60 . 17

e-mail : sophia1@buildingsagency.be

- 3)-	   Duurzame reiniging

Milieuvriendelijke schoonmaak brengt een lichte kostenverhoging met zich mee. Dit wordt bevestigd door het Ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Mobiliteit (ref. expertenvergadering over schoonmaak van 17 mei 2010 op initiatief van de FOD Mobiliteit). De drie overheidsdiensten nemen momenteel reeds, of op korte termijn, duurzame criteria op in hun bestekken.

Volgens een studie van de Europese Commissie blijkt dat de kostenverhogingen t.g.v. milieuvriendelijke schoonmaak in de 7 best presterende landen op gebied van milieuvriendelijke overheidsaankopen ongeveer  8% bedragen (Collection on statistical information on GPP in EU). Deze kosten zijn vooral het gevolg van de aankoop van milieuvriendelijke producten. De Europese toolkit wijst er op dat 92% tot 97% van de totale schoonmaakkosten naar uitbetaling van personeel gaat. Vooral de prijzen voor allesreinigers en sanitaire reinigers zouden bij milieuvriendelijke producten hoger liggen, de kosten van ruitenreinigers daarentegen zouden over het algemeen lager liggen.

De FOD Mobiliteit heeft dit kostenaspect verder onderzocht en stelde vast dat dosering van producten in verhouding met de schoon te maken oppervlakken en conform de instructies met het etiket totale kostenbalans terug in evenwicht kan brengen. De investering in duurzamere producten wordt dus gecompenseerd met een verminderd verbruik van die producten.

Vanuit kostenoogpunt kan men dus besluiten dat het verantwoord is om voor duurzame schoonmaak te kiezen

- Bij het indienen van de inschrijving moet een technische fiche van alle te gebruiken                schoonmaakproducten geleverd worden.  Deze zal vergezeld worden van een nota waarin het gebruik alsook de naam en het adres van de leverancier vermeld wordt, en dat de conformiteit met de milieuvriendelijke bepalingen zoals in punt B.1.2.1. vermeldt.

- Deze kwaliteit moet door het technische fiche van de fabrikant van het product bevestigd worden. De inschrijvers die een product voorstellen, dat over een ECOLABEL of gelijkwaardig beschikt, zullen de schatting van hun offerte verbeterd zien.  (zie punt A.3.g van de administratieve bepalingen)

- Al de nieuwe producten waarvan het gebruik gedurende de looptijd van het opdracht zou beginnen, moeten door de leidende ambtenaar goedgekeurd zijn.

- 4)		Minimale milieuvriendelijke bepalingen :

- Alle producten moeten in overeenstemming zijn met de minimum vereisten voor schoonmaakproducten uit de Europese toolkit voor groene overheidsopdrachten.  De volgende eisen zijn van toepassing :

|  | - Van toepassing voor : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Reinigers |  |  | - Wasmiddelen |  |  |
|  | - Alles-reinigers | - Sanitair- reinigers | - beglazingen | - Handafwas-middelen | - Wasmiddelen | - Machine afwasmiddelen |
| 1) Ingrediënten (stoffen of preparaten) die zijn ingedeeld volgens een of meer van de R-zinnen (aanduidingen bijzondere waarschuwingen) of combinaties daarvan als beschreven in de volgende tabel overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd, of Richtlijn 199/45/EG, zoals gewijzigd, mogen niet meer dan 0,01 gewichtsprocent van het eindproduct uitmaken. Deze criteria zijn niet van toepassing op biociden, die hieronder apart worden behandeld : | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| R31 (vormt vergiftige gassen in contact met zuren) | - X |  |  |  |  |  |
| R40, 45, 49 (kankerverwekkend) | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| R42 (overgevoeligheid), - Meer dan 0,01 gewichtsprocent van eindproduct | - X | - X | - X | - X |  |  |
| R43 (overgevoeligheid), Meer dan 0,01 gewichtsprocent van eindproduct | - X | - X | - X | - X |  |  |
| - R46, 60, 61, 62, 63 (schadelijke effect op voortplanting) | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| - R50/53, 51/53 (giftig voor de in water levende organismen) | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| - R59 (gevaarlijk voor ozonlaag) | - X | - X | - X | - X | - X |  |
| - R68 (onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten) | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| 2. De volgende ingrediënten mogen niet voorkomen in het product : |  |  |  |  |  |  |
| Fosfor (1) - (grens : 0,02 g / functionele eenheid) (2) - (1 g / 100 g product) | X (1) | X (2) | - X |  |  |  |
| Fosfaten - (1) - (grens : 25 g / wasbeurt) - (2) - (grens : 10 g/ wasbeurt) |  |  |  |  | - X - (1) | - X - (2) |
| - Biociden, tenzij gebruikt als conserveermiddel | - X | - X | - X | - X |  |  |
| Biociden ingedeeld als R50/53 of R51/53 volgens Richtlijn 67/548/EEG zoals gewijzigd, of Richtlijn 1999/45/EG zoals gewijzigd, tenzij ze niet potentieel bioaccumulatief zijn, d.w.z. als de log Pow1 >= 3,0 - (tenzij de experimenteel vastgestelde BCF <=100) | - X | - X | - X | - X |  |  |
| Conserveermiddelen die (kunnen) worden ingedeeld als R50/53 volgens Richtlijn 67/548/EEG zoals gewijzigd, of Richtlijn 1999/45/EG zoals gewijzigd |  |  |  |  | - X | - X |

- Alle producten dat van het Europese écolabel, of van het Nordic Swan label, of van het Österreichischer Ümweltzeichen beschikken, zullen in overeenstemming met de eisen zijn.

Als het product niet van zulke Europese label beschikt, dienen volgende inlichtingen precies vermeld te worden :

|  | - Van toepassing voor : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - reinigers |  |  | - Wasmiddelen |  |  |
|  | - Alles-reinigers | - Sanitair- reinigers | - beglazingen | - Handafwas-middelen | - Wasmiddelen | - Machine afwasmiddelen |
| Per product moeten alle stoffen worden vermeld die meer dan 0,01 gewichtsprocent van het eindproduct uitmaken, samen met hun CAS-nummer (indien van toepassing) en de eventuele R-zinnen waarmee ze zijn ingedeeld.. | - X | - X | - X | - X | - X | - X |
| Van elke biociden moet de benaming en de functie worden vermeld. Van elke aks R50/53 of R51/53 ingedeelde biocide moet de log Pow of BCF worden vermeld. | - X | - X | - X | - X |  |  |
| De totale hoeveelheid elementaire fosfor moet worden vermeld (1)- (per functionele eenheid) (2) - (per 100 g de product) | - X - (1) | - X - (2) |  |  |  |  |
| - De totale hoeveelheid fosfaten per wasbeurt moet worden vermeld. |  |  |  |  | - X | - X |

- 5) 		Dosage (réf Toolkit EU)

- Al de producten moeten van precies doseringsinstructies beschikken.  Alle lokalen worden gereinigd op basis van de doseringsinstructies zoals aangegeven op de etiketten van de producten. Het personeel houdt een lijst bij van de schoongemaakte oppervlakken en het verbruik van de producten.

- De verpakking (ref Toolkit EU)

- De primaire verpakking moet gemakkelijk verdeelbaar in elementen van hetzelfde materiaal zijn. (behalve voor de producten voor vaatwasmachines, of de kartonverpakkingen moeten ten minsten 80% van gerecycleerd materiaal behoren).

- De afvalverwijdering (karton, papier, …) is ten laste van de dienstverlener, en hij krijgt geen toelating de vuilniscontainers van het gebouw te gebruiken.

- 7)		biologisch afbreekbaarheidvoorwaarden

- Gedurende de ganse looptijd van de opdracht, is de dienstverlener verplicht om op elke aanvraag van de Aanbestedende Overheid te bewijzen dat de geleverde producten in overeenstemming zijn met de biologisch afbreekbaarheidvoorwaarden zoals vermeld in het reglement 684 / 2004 betreffende de wasmiddelen.

- 8)-		Vervoer van materialen:

- Het aanvoeren en evacueren van benodigdheden, materialen en vuilnis mag enkel gebeuren via de goederenlift die de leidinggevende functionaris aanduidt.

- 9)-		Teamleider:

- De aannemer duidt een chef (m/v) aan die bevoegd is om beslissingen te nemen inzake personeel, de organisatie van teams en hun coördinatie.  Deze persoon is gevormd m.b.t. veiligheid, gezondheid en leefmilieuaspecten.  De aannemer zorgt voor een vervanger bij vakantie en ziekteverlof.  Hij heeft regelmatig  contact met de leidinggevende functionaris en is elke dag ter plaatse voor de volledige duur van de prestaties. Hij beschikt over een mobiele telefoon waarvan het nummer aan de Leidende ambtenaar wordt medegedeeld, en beantwoordt onverwijld alle oproepen van de Leidende ambtenaar of zijn medewerkers.

- 10)-	Lokaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de onderneming:

- Er zullen lokalen ter beschikking worden gesteld voor het opslagen van haar schoonmaakmaterialen.  De leidinggevende functionaris duidt deze lokalen aan. Ze worden proper gehouden en mogen op elk ogenblik bezocht worden door de beheerder.  De leidinggevende functionaris heeft het recht om het gebruik van de lokalen zonder verklaringen te wijzigen, en dit zonder dat de aannemer enige vergoeding voor de hieruit volgende verhuis mag vorderen.

- Niettegenstaande de verplichting van minimale taalkennis opgelegd aan het personeel van de dienstverlener, hangt hij in deze lokalen op een duidelijk leesbare en duurzame manier de instructies m.b.t. veiligheid, gezondheid en leefmilieu op, in het Frans en het Nederlands, en in het of de talen dat door zijn personeel gelezen en begrepen worden, als zijn personeel geen enkel van de twee voornaamste officiële talen leest.

- 11)-	Veiligheids-, gezondheids- en leefmilieuinstructies:

- Instructies betreffende de gezondheid:

- De dienstverlener waakt er over dat zijn personeel alle preventie- en veiligheidsinstructies van de werknemers op hun werkplaats strikt naleeft, inclusief het dragen van individuele beschermingsmiddelen volgens de signalisatie, waaronder met name het dragen van een beschermmasker bij werken op het dak, in de nabijheid van de koeltorens.

- Instructies betreffende de veiligheid:

- De aannemer brengt zijn personeelsleden op de hoogte van de beschikkingen van de Beheerraad met betrekking tot de evacuatie van het gebouw.  Deze beschikkingen hangen uit op elke verdieping.  Het kaderpersoneel van de dienstverlener zorgt ervoor dat elk personeelslid van de onderneming dat op de werf tewerkgesteld is, deze beschikkingen kent.  Vooral de evacuatiewegen bij brand (via de noodtrappen, zonder gebruik te maken van de liften) zijn belangrijk.

- Instructies betreffende de bewaking:

- Het personeel van de onderneming moet zich schikken naar de regels die ter plaatse en op elk ogenblik opgelegd worden door de verantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger en die betrekking hebben op de toegang tot het gebouw en de identificatie van het personeel.

- De aanbestedende overheid heeft het recht om het ingezette personeel te controleren op hun achtergrond en kan bepaalde personeelsleden weigeren om het gebouw te betreden.  De firma dient hiervoor voorafgaand aan het inzetten van elke (nieuwe) medewerker een kopie van de identiteitskaart over te maken aan de leidende ambtenaar.

- Instructies betreffende het ingezette personeel:

- De kandidaat inschrijvers worden er op attent gemaakt dat gezien de activiteiten die in het Administratief Centrum Kruidtuin worden uitgevoerd het aan te raden is hun ingezet personeel in te laten enten tegen TBC, tetanus, difterie en Hepatitis.

- Instructies betreffende het leefmilieu

- Het onderhoudspersoneel moet de instructies m.b.t. veiligheid, gezondheid en leefmilieu op elk moment kunnen raadplegen.

#### B.1.2.2. De DIENSTVERLENER wordt in het bijzonder belast met :  het reinigen van de gemeenschappelijke delen van het Administratieve Centrum Kruidtuin en met inbegrip van het reinigen van de privatieve kantoren van het beheersdienst.

##### De prestaties omvatten minimaal :

- deze die zijn opgenomen in de frequentietabel (Frequentie tabel + uurrooster)

- Opgelet : de gele vakken moeten verplichtend ingevuld worden.

- de genummerde lokalen (tabel met taakverdeling)

- Opgelet : de gele vakken moeten verplichtend ingevuld worden..

- de aangeduide ruimten op de plannen :

- Ondergrond

- verdiepingen 		–6 	–5 	–4 	–3 	–2 	–1

- Bovenbouw

- verdiepingen 		00	01	02	03

- technische verdiepingen	32 en 34

- Toren

- Type verdiepingen 	04 tot 29

- methode fiche (Onderhoud vloerbekleding met acrylemulsie)

- methode fiche (Methodefiches verschillende werksystemen)

- methode fiche (reiniging beglazing en chassis, enkel binnenkant)

- methode fiche (reiniging van informaticamateriaal + telefoons)

- Resultaatsverplichting

- De aldus vastgelegde vereisten moeten aan de inschrijvers toelaten om een netheidresultaat te bekomen dat onbetwistbaar is.  De inschrijver is dus gehouden tot een resultaatsverbintenis: hij moet hiervoor het personeel, de werktuigen en de noodzakelijke producten voorzien.  De bedoeling is dus wel dat er geen enkele plaatst van het Administratieve Centrum Kruidtuin ongekuist mag blijven.  Desnoods zullen de frequenties aangepast worden, zonder verhoging van DE prijs, als ze niet voldoende zijn voor het effectief gebruik van de gebouwen.

##### Mechanisch afbijten (décapage)

Alle vloeren in lino, herstellen van de wrijfwas met aangepaste producten (zie technische fiche fabrikant bijlage 4, en methode fiche bijlage 5) minstens 2 lagen kruisgewijs aanbrengen

- Dit werk omvat tevens de verplaatsing en het terugplaatsen van alle rollend en verplaatsbaar materiaal (uitgezonderd kasten,bureaus)

- Dit werk moet worden uitgevoerd in samenspraak met de bezettende overheid (planning, praktische modaliteiten, etc…)

##### Schoonmaak

- Producten worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de beheersdienst.

- De dienstverlener brengt de aanbestedende overheid (wekelijks- 2 wekelijks- maandelijks) op de hoogte van de gereinigde oppervlakten en het verbruik van de gebruikte producten in het Administratief Centrum Kruidtuin.  Voor de uitvoering van de werken zal alleen gebruik gemaakt worden van producten die conform zijn met de technische en ecologische vereisten zoals opgenomen in dit bestek.

- Tijdens deze onderhoudsbeurten signaleert de dienstverlener schriftelijk alle onvolkomenheden aan de beheerdienst (lekkende waterkranen, toiletten, verstoppingen, defecte lampen etc…). Voor type lokalen waar deze semesteriele & jaarlijkse taken niet opgenomen zijn in de frequentietabel, zal de dienstverlener deze minstens twee keer per jaar schriftelijk melden aan de aanbestedende overheid per type van lokalen (bvb: sanitair, vergaderzalen, etc...).

- De reiniging van de beglazing (binnenkant en buitenkant gebouw), wordt volgens de frequentietabel uitgevoerd.

- De reiniging van de gevels is niet inbegrepen, behalve van de delen rondom de toegangen.

- De reiniging van de gevels is door het Offerteaanvraag n° 10 / 23.20.63 / 008 behandeld.

- Die beide Offerteaanvragen zijn één onafhankelijk van het ander aanbesteed.

- De reiniging van informaticamaterialen o.a. pc met scherm, muis, klavier en printer + telefoons worden 2 maal per jaar uitgevoerd in samenspraak met de verantwoordelijke bezetter. (zie in bijlage de lijst van het informaticamateriaal in de lokalen waar dit materiaal zich bevindt, voor de werkmethode zie fiche 8 in bijlage.)

##### Uitzonderlijke prestaties

- De Aanbestedende Overheid is de enige die bevoegd is om bijkomende reinigingprestaties van de gemeenschappelijke delen van het Administratief Centrum Kruidtuin te bestellen.

- Schoonmaak is uit te voeren op verzoek van de aanbestedende overheid, ten gevolge van accidentele, onvoorziene of punctuele gebeurtenissen, o.a. in geval van overstroming, bijzondere weersomstandigheden, graffiti, hoog geplaatst bezoek enz…

- De eenheidsprijzen omvatten al de nodige producten alsook het klein materiaal dat wordt gebruikt, bvb leveren van zout voor het vrijmaken van het voetpad.

- De eenheidsprijzen in post 2 omvatten tevens prestaties van het begeleidingspersoneel en al de sociale en andere lasten voor het tewerkgesteld personeel.

- De eenheidsprijzen in de meetstaat zullen als basis dienen voor nieuwe offertes voor uitzonderlijke prestaties.

- De inschrijver geeft de verhogingpercentage aan van het uurloon voor de uitvoering van prestaties buiten de normale openingsuren van het gebouw.

##### Planning der prestaties

- De inschrijver moet een planning van de prestaties voorstellen, die de overlapping van meer dan één ritme op het dagelijks ritme moet vermijden :

- - De wekelijkse prestaties worden bij voorkeur de eerste werkdag van de week uitgevoerd.

- - De maandelijkse prestaties worden bij voorkeur vanaf de eerste werkdag van de maand uitgevoerd, behalve als het ook de eerste werkdag van de week is, in welk geval zij vanaf de volgende werkdag worden uitgevoerd.

- - De trimestriële prestaties worden bij voordeur vanaf de derde werkdag van de tweede week van de eerste maand van het trimester uitgevoerd.

- - De semestriële prestaties worden bij voorkeur vanaf de derde dag van de tweede week van de derde maand van het semester uitgevoerd.

##### Kwaliteit der prestaties

- De inschrijver moet een controlesysteem van zijn prestaties voorstellen, dat hij gebruikt en dat hij de Aanbestedende Overheid ter beschikking stelt, teneinde de kwaliteit van zijn prestaties op een betere  manier te evalueren. (bij voorbeeld : SLA : Service Level Agreement, KPI : Key Performance Indicators, CMMS : Computerized Maintenance Management System)

- Dit systeem beschrijft de werkmiddelen en de controlefrequentie, evenals de middelen om ze aan te passen teneinde een resultaat conform aan de verplichtingen te bereiken.

- Dit systeem voorziet in een klaagschriftboek – op papier of elektronisch – dat alle klachten van de bezetters van het Administratief Centrum Kruidtuin verzamelt.  Het systeem zal dus verplicht voor alle bezetters der gebouwen toegankelijk zijn.

- Elk klacht is door een volgnummer gekenmerkt, en vermeldt de naam van de klaagster, de dag en het uur van de klacht, evenals de plaats van het probleem.  Dit systeem moet door de dienstverlener op punt gesteld worden, voordat hij zijn prestaties aanvangt, en moet het voorwerp uitmaken van een volledige en juiste schriftelijke beschrijving en door de leidinggevende ambtenaar goedgekeurd zijn.

- De inspecteur van de dienstverlener moet elke klacht binnen een termijn van 8 werkuren beantwoorden.  Het antwoord vermeldt de identiteit van de opsteller, de dag en het uur wanneer het geschreven is, de bevinding die hij terplaatste gedaan heeft, de getroffen maatregelen om het probleem op te lossen en om de herhaling van het probleem te vermijden.  Alle problemen die op die manier aan de dienstverlener meegedeeld zijn, worden ten laatste binnen de 4 werkuren volgend op het antwoord opgelost.

- Alle problemen die binnen de 4 werkuren na melding opgelost zijn, worden als niet ontvangen beschouwd.  Behalve in geval van overmacht, zullen alle probleem die na deze tijdspanne zijn opgelost, aanleiding geven tot een straf.  (zie ook administratieve bepalingen, art 20 &4), die verdubbeld zal worden per bijkomende vertragingsperiode van 24 werkuren.

- De Leidinggevende Ambtenaar heeft recht om alle gereedschappen en controlemiddelen die hij nuttig acht te gebruiken, zoals vochtige of droge veegdoeken.

##### Sneeuwruimen en  zoutstrooien.

- De dienstverlener moet een meteorologische wacht verzekeren.  Hij moet kennis nemen van de winterse meteorologische omstandigheden, en alle aangepaste preventieve maatregelen nemen om het sneeuwruimen te organiseren (dienstregeling, materiaal, personeel, producten, enz.)  :

- 1 – van alle trappen, esplanade en toegangen naar de gebouwen, zodat deze permanent toegankelijk zijn alle werkdagen vanaf 07u00 tot 19u00.

- 2 – van alle voetpaden, 7 dagen / 7, in overeenstemming met de artikelen 63, 64 en 65 van het algemeen politiereglement van de stad Brussel.

- 3 – Wanneer de dienstverlener alleen maar de voetpaden ontruimt en er zout strooit, dan brengt hij een rood-witte signalisatieband aan, aan de voet en bovenaan de trappen, om de toegang ertoe te vermijden.  Hij verwijdert deze band slechts wanneer de trappen in overeenstemming met het bovenstaande artikel behandeld zijn.

- Indien nodig, kan Leidinggevende Ambtenaar bijkomende uurprestaties bestellen volgens de behoeften van de bezettende diensten.

- De dienstverlener zal maximaal milieuvriendelijke technieken en producten gebruiken die de veiligheid van de werknemers en de bezetters van de gebouwen waarborgen.

- Elke prestatie zal het voorwerp van een verslag uitmaken, dat door de inspecteur van de dienstverlener en de leidinggevende ambtenaar ofwel zijn vertegenwoordiger getekend moet zijn, en waarvan een kopie aan de overeenstemmende factuur van de prestaties van de vorig maand gehecht is.

- Algemene mededeling.

- Al het personeel van de dienstverlener moet elke situatie dat het ziet en dat het als abnormaal ervaart, aan de inspecteur van de dienstverlener doormelden. Zoals : water op een niet gewone plaats, geopende deuren die gewoonlijk dicht zijn, rookgeur, een kraan die druppelt, toiletten die blijven lopen, sifon van een wasbak die druppelt, gebroken toestel, blustoestel dat niet op zijn plaatst is, of dat mankeert, enz.

- Brandwerend Deur

- De opkuis omvat het openen van al de deuren, inclusief brandwerend deuren, teneinde de ruimte onder of achter het deurblad op te kuisen, en alzo, door het verwijderen van stof en kuismiddelen,de goede werking ervan te waarborgen.

- Zelfcontrole fiche

- Elk prestatie zal het voorwerp uitmaken van een wekelijkse fiche per verdieping, per sanitaire blok en per kant van de gebouwen.  Deze fiche zal in de toiletten voor Heren op elke kant van de gebouwen opgehangen worden. (Plaatst en fiche moeten door de Leidinggevende ambtenaar goedgekeurd zijn).

- Deze fiche moet voor elk prestatie ingevuld worden (naam, uur, datum) volgens de frequentie van het bestek.

##### Personeel

Taalgebruik

Het taalgebruik tijdens de vergaderingen is het Nederlands of het Frans naargelang de keuze van de inschrijver.

Andere :

Het ter beschikking gestelde personeel dient zich dagelijks bij de aanvang van de prestaties en bij het beëindigen ervan aan te melden door middel van een door de bezettende overheid ter beschikking gestelde toegangs- tijdregistratiekaart.

Deze toegangskaart is strikt persoonlijk.

Bij defect of verlies dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de bezettende overheid.

Het ter beschikking gesteld personeel dient te beschikken over twee jaar relevante werkervaring voorafgaand aan de uitvoering van de prestaties.  De dienstverlener dient deze relevante werkervaring aan te tonen voor de aanvang van de prestaties. Het uitvoerend personeel dient één van de beide landstalen te begrijpen en te spreken, ofwel het Frans ofwel het Nederlands.

Opgemaakt door :			Voorgesteld door :

#### M. B. DAILLIET, 			ir P. VANHOUTTE

Technisch medewerker 			Adviseur-generaal BD2

Beheersdienst Administratief Centrum Kruidtuin

Gezien door :			GOEDGEKEURD,

Brussel, de

In naam van de Minister,

F. LEERS 			H. VAN GEERT,

Beheerder ACK -Attaché			Adviseur ing. ind. -Afdelingshoofd BD2

Log Pow = log verdelingscoëfficënt octanol/water.

BCF = bioconcentratiefactor.

Het CAS-Niummer is een internationaal erkend nummer toegekend door de Chemical Abstarcts Services (onderdeel van de Americaan Chemical Society) ter identificatie van een bepaalde chemische stof.